ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к эскизному проекту здания кофейни

по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Голубинка, ул. Ленина, д. 12-в

кадастровый номер земельного участка 90:01:070101:767

- Общие даные

Эскизный проект разработан для размещения объекта общественного питания (кофейни) на земельном участке с кадастровым номером 90:01:070101:767, расположенном по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Голубинка, ул. Ленина, д. 12-в.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕРРА».

Земельный участок расположен в границах населённого пункта, в зоне сложившейся застройки сельского посёлка Голубинка, в непосредственной близости от территории парка и улично-дорожной сети (ул. Ленина).

Земельный участок не расположен в границах территории, в отношении которой принято решение о комплексном развитии территории и (или) заключен договор о комплексном развитии территории.

Земельный участок регламентируется Правилами землепользования и застройки муниципального образования Голубинское сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, утвержденного решением 83 сессии Бахчисарайского районного совета республики Крым 1 созыва №835 от 25.03.2019 (с изменениями, внесенными решением 6 сессии 3 созыва №138 от 27.02.2025).

Земельный участок располагается в территориальной зоне: Зоны делового, общественного и коммерческого назначения, (О-1).

Вид разрешённого использования земельного участка:

2.7.1 Хранение автотранспорта

2.7.2 размещение гаражей для собственных нужд

3.1 Коммунальное обслуживание

3.2 Социальное обслуживание

3.4.1 Амбулаторно-поликлиническое обслуживание

3.4.2 Стационарное медицинское обслуживание

3.5 Образование и просвещение

3.6 Культурное развитие

3.7 Религиозное использование

3.8 Общественное управление

3.9 Обеспечение научной деятельности

4.1 Деловое управление

4.2 Объекты торговли

4.3 Рынки

4.4 Магазины

4.5 Банковская и страховая деятельность

4.6 Общественное питание

4.7 Гостиничное обслуживание

4.8 Развлечения

4.10 Выставочно-ярморочная деятельность

5.1 Спорт

5.2.1 Туристическое обслуживание

7.2 Автомобильный транспорт

7.3 Водный транспорт

8.3 Обеспечение внутреннего правопорядка

9.3 Историко-культурная деятельность

12.0 Земельные участки (территории) общего пользования

2. Краткая характеристика объекта

Проектируемый объект представляет собой здание кофейни с залом обслуживания посетителей, зонами приготовления напитков и блюд, вспомогательными и техническими помещениями, а также летним пространством (открытая терраса/летний зал).

Этажность здания — 2 этажа.

Общая площадь здания — ориентировочно 407 м².

Площадь застройки — ориентировочно 292,6 м².

Проектом предусматривается организация порядка 78 посадочных мест в помещении и до 44 посадочных мест на летней террасе (по сезону).

3. Объёмно-планировочные решения

Визуальный образ кофейни базируется на историческом наследии поселка и региона в целом.  За основу образа взята эпоха рассвета княжества Феодоро и территориальная близость Голубинки к Мангупу. Средневековые тенденции формообразования переплетаются с современными материалами и актуальному запросу к функциональности здания. Сформировавшийся образ отражает историческую преемственность, при этом формируя современный стиль и удобное пространство.

Объемная композиция формируется из основной доминанты – двухэтажного здания с в верхней по рельефу части участка, в котором реализуется основная посадка посетителей. О второго этажа открывается вид на живописные окрестности. К основному объему примыкает одноэтажное пологое помещение кухни, подчеркивающее позицию доминанты. Объем летнего помещения выполняется с разрывом, что создает ощущение двух раздельных зданий, что подчеркивает отсылку на средневековый стиль.

Планировочная структура здания обеспечивает логичную взаимосвязь гостевой, производственной и служебной зон.

На первом этаже размещаются:

- входная группа с тамбуром,

- основной зал обслуживания гостей с барной стойкой,

- зона приготовления напитков,

- кухня полного цикла,

- санитарные комнаты для посетителей,

- помещение персонала и складские помещения,

- хозяйственный двор

- летняя терраса второй очереди строительства

На втором этаже размещается:

- зал обслуживания гостей с барной стойкой

Коммуникации и пути движения посетителей и персонала организованы таким образом, чтобы разделить потоки гостей и персонала и обеспечить безопасность и удобство эксплуатации.

Организация кухонного пространства соблюдает принцип поточности и не допускает пересечения готовых блюд с исходным сырьем.

4. Конструктивные и фасадные решения

Фундамент – железобетонный (конкретный тип определяется относительно расчета на сейсмическую устойчивость в процессе выполнения стадии КР);

Несущий каркас – монолитный железобетон;

Материалы наружных стен – газобетон 300 мм;

Утепление – минеральная вата;

Финишное покрытие стен – фактурная штукатурка, цвет молочно-белый;

Кровля – двускатная и четырехскатная, выполняется по деревянным фермам из клееного бруса, покрытие – металлочерепица, цвет – терракотовый.

Внешние деревянные элементы выполняются из клееного бруса с нанесением защитных пропиток.

Окна изготавливаются из дерева или из пластика с имитацией дерева. Фрамуги на окнах декоративные.

5. Благоустройство и озеленение

Площадь участка 1 126 м2. Рельеф умеренный, составляет около 3 м вдоль широкой стороны участка. Строения кухни и посадочного зала располагаются в верхней части рельефа, улучшая видовые раскрытия и формируя единое пространство из элементов благоустройства территории и существующего парка. На благоустраиваемой территории подразумевается организация питьевого фонтанчика, скамеек для посетителей, урн, уличного освещения, трёх входов из парка и одного с парковки.

Для озеленения основными видами растений планируются продольные ряды лаванды, крымские кипарисы и стелющиеся можжевельники.

Выбор покрытий благоустройства производится согласно имеющимся в парке покрытия по типологии и цветовой гамме для обеспечения единого пространства с парковой зоной.

6. Стадии выполнения проекта.

Реализация проекта предусматривает поэтапную реализацию. Первым планируется строительство основного посадочного зала, являющегося основным композиционным объемом всей кофейни. Вторым этапом формируется расширенная кухня полного цикла. Третьим этапом добавляется блок летнего помещения. Благоустройство территории ведется постепенно, относительно реализации этапов.

7. Нормативные основания

СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» — регулирует проектирование общественных зданий, включая предприятия общественного питания. В нормах приведены нормы площади на одно место в залах, требования к размещению помещений (например, для посетителей и для изготовления продукции).

СП 118.13330.2012 (актуализированная редакция СНиП 31-06-2009) — устанавливает требования к общественным зданиям и сооружениям, включая помещения общественного питания.

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 — утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32. Документ включает общие правила, требования к помещениям, обработке сырья, подаче готовых блюд, соблюдению гигиенических норм.

8. Основные технико-экономические показатели

площадь земельного участка – 0,126 га;

площадь застройки 1 этапа – 116,1 м2;

площадь застройки 2 этапа – 114,9 м2;

площадь застройки 3 этапа – 61,6 м2;

общая площадь застройки – 292,6 м2;

строительная площадь здания – 407,5 м2;

площадь проектируемых твердых покрытий – 161,5 м2;

площадь проектируемого озеленения – 377,1 м2;

этажность -2

количество посадочных мест – 78

количество посадочных летних мест – 44

количество парковочных мест - 16